BETONRAPID

CIMENT HYDRAULIQUE A PRISE RAPIDE POUR SCELLER TROUS ET FENTE EN PRESENCE D’EAU

DESCRIPTION :

Betonrapid est prêt à l’emploi, sèche rapidement, et est étanche grâce a ses composants hydrauliques. Le produit doit être mélangé avec de l’eau.

Il adhère parfaitement au support, et forme un tout avec la surface.

DOMAINE D’UTILISATION :

Betonrapid est un produit spécialement utiliser pour stopper l’écoulement de l’eau immédiatement .L’étanchéité total est ensuite possible en utilisant OSMOSEAL qui est un ciment osmotique étanche.

Betonrapid n’est pas utiliser pour sceller les supports soumis à des mouvements continus provoqués par les mouvements structurels et dilatations.

POUVOIR COUVRANT :

Le pouvoir couvrant est environ de 1.2kg / m2

PRECAUTION :

- Laver les outils immédiatement après avec de l’eau

- Utiliser des gants lorsque vous l’appliquer a la main, ou mélanger

- Garder le produit dans un endroit sec

- Garder le produit dans son contenu original

- Si le produit entre en contact avec les yeux, laver abondamment

METHODE D’UTILISATION :

1/ Préparation de la surface :

Bien nettoyer la surface. Ouvrer les creux avec un pic jusqu'à 2 cm de profondeur, pour une meilleure adhérence du produit dans la cavité.

2/Mélanger la préparation :

Mettez de l’eau dans un seau, ajouter BETONRAPID et mélanger jusqu'à obtenir une produit pâteux. Ensuite former à la main une boule. Le temps de séchage dépend de la température de l’eau et de l’environnement. S’il fait chaud, utiliser l’eau froide.

3/Application :

Appliquer la boule obtenue à la main en exerçant une pression jusqu'à ce que l’écoulement de l’eau cesse. Ensuite, après environ 30mn, le mur peut être étanché avec OSMOSEAL (ciment osmotique). Les fissures verticales doivent toujours être traitées du haut vers le bas.

Le temps de séchage varie de 30 à 60 secondes dépendant des conditions atmosphériques.